ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

1. Основной программный пакет

Рабочая программа (основной графический векторный редактор) — CorelDRAW. Версия файла – не выше 20 (2018).

Файлы из других программ должны быть экспортированы в формат TIFF перед печатью.

2. Общие требования к макету

• Масштаб 1:1 (100%).
• Без служебных линий и вспомогательных элементов (не требующихся на готовом изделии).
• Все подвороты, припуски и карманы должны быть указаны (учтены), необходимые метки обозначены.
• Для сложных форм — приложить схему сборки и/или расположения люверсов.

3. Требования к растровым изображениям

• Цветовая модель: CMYK
• Глубина: 8 бит

• Цветовой профиль: отключен

• Формат (тип файла): TIFF (сжатие LZW), без слоев.
• Разрешение: до 1х0.5 м – 150-250 dpi, до 2х1м – 100-150 dpi, до 3х2 м – 80-120 dpi, до 6×3 м — 60-100 dpi, от 6×3 м — 40-70 dpi
• Суммарная плотность краски ≤ 250%

4. Рекомендации по цвету

• Глубокий чёрный: C50 M40 Y40 K100 (полная триада, Σ ≤ 250%)
• Для серого используйте преимущественно K-компонент
• Не используйте составные цвета для мелкого текста.

5. Подготовка макета в CorelDRAW

• Все шрифты перевести в кривые (вектор)
• Прозрачности и эффекты растрировать
• Удалить скрытые элементы и RGB-объекты
• Экспортировать в TIFF по параметрам выше.

6. Если макет не соответствует требованиям

• Возврат на доработку заказчику — бесплатно
• Доработка нашими специалистами — по согласованию
• Печать без корректировок — по подтверждению (претензии по цвету и размеру не принимаются)

7. Цветопроба

• Выполняется на том же материале, что и основной заказ
• В двух экземплярах, один остается у нас
• Рекомендуемый срок — за 7 дней до печати тиража.

Если есть вопросы — мы поможем. Наша цель — точный и качественный результат.